Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт

З виконання лабораторної роботи №2 з дисципліни “Аналогова електроніка- 1”

Виконав: студент групи ДК-71

Латишев Я.Г.

Романенко С.В.

Перевірив: доц. Короткий Є В.

Київ - 2019

# Дослідження однонапівперіодного випрямляча.

Даний однонапівперіодний випрямляч складається з напівпровідникового діода та конденсатора. У якості вхідного сигналу було вибрано гармонійний біполярний сигнал, з амплітудою 5В та частотою 50Гц. Був взятий електролітичний конденсатор з номіналом в 1uF та опір навантаження в 10kOm

На навантаженні отримано вихідний сигнал з амплітудою пульсацій 3.36 В

Середній струм через навантаження склав:

I = 95+4362 = 265[mkA]

За підрахунками амплітуда коливань має становити:

∆u=265*10-61*10-6*50=5.3B

Схему однонапівперіодного випрямляча було складено у лабораторії.

C = 1 mkF;   R = 10 kOm;   Uin = sin 5 V, 50 Hz

Амплітуда пульсацій вихідного сигналу склала 3.48В, середній струм:

∆I=4.410*103+0.8410*1032= 262 мкА

Для такого випрямляча амплітуда пульсацій  повинна складати :

∆U=262*10-61*10-6*50 =5.24 B

Все те ж саме, але для 30кОм:

Aмплітуда пульсацій вихідного сигналу склала 1.89В, середній струм:

∆I=150+862 = 118[mkA]

За теоретичними очікуваннями, для такого випрямляча амплітуда пульсацій

повинна складати:

∆U=118*10-61*10-6*50 = 2.36B

Схему однонапівперіодного випрямляча було складено у лабораторії.

C = 1 mkF;   R = 30 kOm;   Uin = sin 5 V, 50 Hz

Амплітуда пульсацій вихідного сигналу склала 1,94В

А середній струм буде : ∆I=4.530*103+ 22.4530*103= 115[mkA]

Теор ампул пульс. ∆U=115*10-61*10-6*50 = 2.30B

2.Дослідження двонапівперіодного випрямляча

Було проведено симуляцію двонапівперіодного випрямляча на діодному мосту в середовищі LTSpice за наступною схемою:

# A)Даний двонапівперіодний випрямляч складається з чотирьох напівпровідникових діодів та конденсатора. У якості вхідного сигналу було вибрано гармонійний біполярний сигнал, з амплітудою 5В та частотою 50Гц. Опір навантажувального резистора R було вибрано 5 кОм, а ємність згладжуючого конденсатора С – 1 мкФ. В результаті симуляції було отримано наступні результати:

# Амплітуда пульсацій вихідної напруги склала 2,55В

# Середній струм через навантаження склав:

∆I=769+2632 = 516[mkA]

За теоретичними очікуваннями, для такого випрямляча амплітуда пульсацій

повинна складати:

∆U=516*10-62*1*10-6*50 = 5.16B

Аналогічні вимірювання провели у лабораторії, та отримали наступні результати:

Амплітуда пульсацій вихідного сигналу склала 2.54В, середній струм:

∆I=3.835*103+1.245*1032= 507 мкА

Для такого випрямляча амплітуда пульсацій  повинна складати :

∆U=507*10-62*1*10-6*50 =5.07 B

# Вимірювання з навантаженнями 30kOm

# Амплітуда пульсацій вихідної напруги склала 0,85В= 850мВ

# Середній струм через навантаження склав:

∆I=132+1042 =118[mkA]

За теоретичними очікуваннями, для такого випрямляча амплітуда пульсацій

повинна складати:

∆U=118*10-62*1*10-6*50 = 1.18B

Амплітуда пульсацій вихідного сигналу склала 0.8В,а середній струм:

∆I=3.885*103+35*1032= 114 мкА

Для такого випрямляча амплітуда пульсацій  повинна складати :

∆U=114*10-62*1*10-6*50 =1.14 B

# 3. Дослідження подвоювача напруги

Схему подвоювача напруги на послідовних каскадах з діоду та конденсатору було склали та симулювали у середовищі LTSpice. Використали наступні параметри:  C = 22 мкФ  і Діоди 1N4007

Вхідний сигнал – гармонійний, амплітудою 5В, частотою 1 кГц

Отримали такі результати:

# Сигнал на виході встановлюється на рівні 8.7В через 10 мс після ввімкнення живлення. Такий рівень напруги пояснюється падінням на діодах. Напруга на вихідному конденсаторі дорівнює подвоєному вхідному сигналу мінус дві напруги прямого зміщєння діоду. Схему подвоювача було складено на макетній платі, отримали результати схожі на отримані у симуляції

# 4. Дослідження обмежувача  напруги

# Схему  обмежувача  напруги  на  діоді  склали у середовищі

# LTSpice  та  просимулювали . При  подачі напруги(0,3 V   що є   меншою  за  напругу  прямого  зміщення діоду, обмежувач не   змінює сигнал:

# Для 0.3В

# При подачі напруги(1.5V), більшої за напругу прямого зміщення, відбувається обмеження сигналу